Flugdatum: ______________________________

Von: __________ / Nach: __________

Flugzeug: ____________________ / __________

Flugzeugkonfiguration:

Startgewicht..................................................:	__________ kg

Ausfliegbarer Kraftstoff....................................:	__________ l

Startbedingungen:

Platzdruckhöhe...............................................:	__________ ft

Temperatur....................................................:	__________ °C

Gegenwind-Komponente entlang Piste _____:	__________ kts

Länge der Piste:	__________ m

Zustand der Startbahn: ____________________

Gegenwind-Komponente entlang Piste _____:	__________ kts

Länge der Piste:	__________ m

Zustand der Startbahn: ____________________

Reiseflugbedingungen:

Gesamtflugstrecke...........................................:	__________ NM

Druckhöhe.....................................................:	__________ ft

Außentemperatur in Druckhöhe.........................:	____ °C (Std.-Abw.: ____ °C)

Voraussichtlicher Strecken-Gegenwind...............:	__________ kts

Landebedingungen:

Platzdruckhöhe...............................................:	__________ ft

Temperatur....................................................:	__________ °C

Gegenwind-Komponente entlang Piste _____:	__________ kts

Länge der Piste:	__________ m

Zustand der Landebahn: ____________________

Gegenwind-Komponente entlang Piste _____:	__________ kts

Länge der Piste:	__________ m

Zustand der Landebahn: ____________________

Startstrecke (Flughafen: __________)

Startgewicht: ________ kg / Platzhöhe: ________ ft / Temperatur: ________ °C

Daten aus dem Flughandbuch (Tabelle „Startstrecke“ auf Seite 5-13):

Startlaufstrecke.....................................................:	__________ m

Gesamtlaufstrecke über 15 m Hindernis.....................:	__________ m

Piste __________ (Länge: __________ m, Zustand: ____________________):

Verringerung der Startstrecke wegen Gegenwind:

(Gegenwindkomponente: __________ kts / 9 kts) * 10% = __________ %

Startlaufstrecke, Windstille......................................:	__________ m

Verringerung durch Gegenwind................................:	-__________ m

(__________ m × __________ %)

Vergrößerung des Startlaufstrecke wegen Bahn..........:	__________ m

à Berichtigte Startlaufstrecke.................................:	__________ m

Gesamtstrecke über 15 m Hindernis, Windstille..........:	__________ m

Verringerung durch Gegenwind................................:	-__________ m

(__________ m × __________ %)

à Berichtigte Gesamtstrecke über 15 m Hindernis.....:	__________ m

Piste __________ (Länge: __________ m, Zustand: ____________________):

Verringerung der Startstrecke wegen Gegenwind:

(Gegenwindkomponente: __________ kts / 9 kts) * 10% = __________ %

Startlaufstrecke, Windstille......................................:	__________ m

Verringerung durch Gegenwind................................:	-__________ m

(__________ m × __________ %)

Vergrößerung des Startlaufstrecke wegen Bahn..........:	__________ m

à Berichtigte Startlaufstrecke.................................:	__________ m

Gesamtstrecke über 15 m Hindernis, Windstille..........:	__________ m

Verringerung durch Gegenwind................................:	-__________ m

(__________ m × __________ %)

à Berichtigte Gesamtstrecke über 15 m Hindernis.....:	__________ m

REISELEISTUNG

Reiseflug-Druckhöhe: __________ ft /
Außentemperatur: ____ °C (Std.-Abw.: ____ °C) / Triebwerksdrehzahl: ____ U/min

Daten aus dem Flughandbuch (Tabelle „Reiseleistung“ auf Seite 5-17):

Triebwerksleistung BHP...........................................:	__________ %

Wahre Fluggeschwindigkeit TAS...............................:	__________ kts

Kraftstoffverbrauch im Reiseflug..............................:	__________ l/h

KRAFTSTOFFMENGE & FLUGZEIT

Erhöhung/Verringerung von Steigzeit, Kraftstoffmenge und Steigflugstrecke wegen abweichender Standard-Temperatur:

(__________ °C / 10 °C) × 10 % = __________ % Änderung

Daten aus dem Flughandbuch (Tabelle „Für den Steigflug erforderliche Zeit, Strecke und Kraftstoffmenge (maximale Steiggeschwindigkeit)“ auf Seite 5-16):

| Zeile zur Druckhöhe... | Zeit | Kraftstoffmenge | Steigstrecke |
| --- | --- | --- | --- |
| ...in REISEFLUGHÖHE | ___ min | __________ l | __________ NM |
| ...am STARTFLUGPLATZ | -___ min | -__________ l | -__________ NM |
| Differenz | ___ min | __________ l | __________ NM |
| ___ % von Differenz | - ___ min | - __________ l | - __________ NM |
| à Unsere Steigflugdaten | ___ min | __________ l | __________ NM |

Gesamtflugstrecke....................................................:	__________ NM

Steigflugstrecke.......................................................:	- __________ NM

à Reiseflugstrecke..................................................:	__________ NM

à Erwartete Geschwindigkeit über Grund (GS) beim Gegenwind:

__________ kts - __________ kts = __________ kts

à Zeit für den Reiseflugteil der Flugstrecke: _____ NM / _____ kts = _____ h

à Flugzeit für Steig- und Reiseflug: _____ h + _____ h = _____ h

Für den Reiseflug erforderliche Kraftstoffmenge: _____ h × _____ l/h = _____ l

Gesamter Kraftstoffbedarf:

Anlassen, Rollen und Startlauf...................................:	4,2 l

Steigflug................................................................:	__________ l

Reiseflug................................................................:	__________l

à Gesamter Kraftstoffbedarf.....................................:	__________ l

LANDESTRECKE (Flughafen: __________)

Startgewicht: ________ kg / Platzhöhe: ________ ft / Temperatur: ________ °C

Daten aus dem Flughandbuch (Tabelle „Landestrecke“ auf Seite 5-22):

Landelauf.............................................................:	__________ m

Gesamtlaufstrecke über 15 m Hindernis.....................:	__________ m

Piste __________ (Länge: __________ m, Zustand: ____________________):

Verringerung der Landestrecke wegen Gegenwind:

(Gegenwindkomponente: __________ kts / 9 kts) * 10% = __________ %

Landelaufstrecke, Windstille....................................:	__________ m

Verringerung durch Gegenwind................................:	-__________ m

(__________ m × __________ %)

Vergrößerung des Landelaufstrecke wegen Bahn.........:	__________ m

à Berichtigte Landelaufstrecke...............................:	__________ m

Gesamtstrecke über 15 m Hindernis, Windstille..........:	__________ m

Verringerung durch Gegenwind................................:	-__________ m

(__________ m × __________ %)

à Berichtigte Gesamtstrecke über 15 m Hindernis.....:	__________ m

Piste __________ (Länge: __________ m, Zustand: ____________________):

Verringerung der Landestrecke wegen Gegenwind:

(Gegenwindkomponente: __________ kts / 9 kts) * 10% = __________ %

Landelaufstrecke, Windstille....................................:	__________ m

Verringerung durch Gegenwind................................:	-__________ m

(__________ m × __________ %)

Vergrößerung des Landelaufstrecke wegen Bahn.........:	__________ m

à Berichtigte Landelaufstrecke...............................:	__________ m

Gesamtstrecke über 15 m Hindernis, Windstille..........:	__________ m

Verringerung durch Gegenwind................................:	-__________ m

(__________ m × __________ %)

à Berichtigte Gesamtstrecke über 15 m Hindernis.....:	__________ m